# 2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“矿井灾害应急救援技术”项目竞赛规程

## 一、竞赛项目名称

赛项名称：矿井灾害应急救援技术

赛项归属：资源环境与安全大类

## 二、竞赛目的

1.填补我省高职院校技能竞赛中应急救援项目的空白，引领我省煤炭类高职院校对应急救援技术教育教学环节的重视

本赛项为新增赛项，赛项中涉及到的大量煤炭行业从业人员必备的自救、互救和灾害应急处理知识是煤矿安全生产管理工作的重要内容。通过本赛项的设立，提高我省煤炭类高职院校对应急救援教育教学环节的重视程度，促进煤矿应急救援相关课程体系建设、实训基地及实验室建设。

2.以赛促学，培养、选拔重安全，懂技术、能操作、善协作的煤矿应急救援技术技能型人才。

本赛项涵盖灾害分析、灾害应急处理、应急救援、自救互救等大量煤矿安全生产工作内容。通过本赛项的设立，调动广大学生参与理论知识学习和实训的积极性，提升学生灾害分析和应急处理能力，引导学生牢固树立“安全第一”的工作理念，掌握扎实的灾害处理和自救互救技能。

3.以赛促教，促进高职教育中煤矿安全相关课程教学改革

赛项设计实战化，与企业生产实际的零距离对接，将煤矿应急救援技术及安全教育等课程核心知识点融入赛项内容，推动相关课程内容项目任务化改革，突出“做中学、做中教”人才培养模式和“理实一体化”教学方法，提升高职院校煤矿应急救援技术技能教学水平。

## 三、竞赛方式与内容

### （一）竞赛方式

1、竞赛采取团队比赛方式，每个参赛队由6名选手组成，6名选手须为同校2018年4月前在籍的高等职业院校学生，不限制性别、年级，其中1号为队长，2-5号为队员，6号为副队长。按顺序排列，每支参赛队不超过两名指导教师。每校不超过三支参赛队。不邀请省外代表队参加。

2、竞赛项目采用具体的工作任务要求、同样的工作条件。比赛分批次进行，参赛队比赛的先后顺序由赛前抽签确定。

3、参赛队在规定时间内，以现场操作的方式，根据竞赛技术文件的具体要求，按照正确的操作步骤，利用赛场提供的设备、工具和技术资料，在规定的时间内完成规定的工作任务，并正确填写比赛记录表。

4、竞赛采用现场操作由裁判员现场评分。

### （二）竞赛内容

结合矿井灾害救援人员在煤矿井下处理事故高度的实战性、应用性、及时性和技术性等要求，竞赛项目内容设计如下：

（一）闻警出动（5分，5 min）

以临战姿态进入竞赛现场值班室待命，接警第一时间按响预警电铃，接受和记录事故救援任务内容，包括事故地点、类别、遇险人数及救援任务，拉响事故警报，集合队伍，清点人数，布置任务。

（二）救援准备（10分，10min）

根据事故类别要求携带必备的救援技术装备，随后在竞赛设置的井下救援基地领取任务卡和空白矿图，装备好模拟氧气呼吸器，检查无误并报告，救援计时开始。

（三）灾区侦察（与第四项合计计时）

根据所确定的救援路线，救援小队按照规定的顺序和间隔进入灾区，进行“全覆盖”侦察、事故技术处理与伤员抢救，按规定和牌板提示内容对灾区内所有重要地点进行气体检测，并及时将侦察情况填汇至矿图上。

（四）事故技术处理与伤员抢救（80分，90min）

在灾区侦察过程中，对灾区巷道路线所发现的水灾、火灾、冒顶、瓦斯事故等所有事故点按现场救援要求进行技术处理，并对救援过程中发现的伤员按照“三先三后”的原则即时进行现场处理并及时护送至竞赛指定地点。

（五）撤离灾区（5分，5min）

救援任务完成后，按要求顺序、间隔组织队伍撤出灾区，并将矿图上交至井下救援基地，完成比赛。

## 四、竞赛规则

1、选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判，否则取消参赛资格。

2、参赛选手须为高等学校全日制在籍学生；本科院校中高职类全日制在籍学生；五年制四、五年级学生均可报名参加高职组比赛。参赛选手须1994年5月1日后出生。

3、竞赛需采取多场次进行，由赛项组委会按照竞赛日程表组织各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次，参赛队按照抽签确定的参赛时段进入比赛场地参赛，不得自行调整，同一学校的参赛队尽量安排同一批次比赛。

4.参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取机位号。选手迟到15分钟取消竞赛资格。各队领队、指导教师及未经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

赛位号由参赛选手抽取，抽取赛位号的步聚：

（1）抽签由赛场工作人员主持；

（2）参赛选手随机抽取赛位号，并在赛位记录单上签名确认；

（3）赛位号不对外公布，抽签结果由赛项组委会密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。

5、裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前20分钟进入比赛工位，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。

6、参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

7、参赛选手须在比赛工位的计算机规定文件夹内将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在任务书中指定的存储位置，不得自存位置，否则成绩无效；竞赛所用的计算机由竞赛组委会统一提供。

8、比赛过程中，须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停比赛计时或调整至最后一批次重新比赛）；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

9、参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，视现场耽误时间予以补时；如人为损坏或器件正常，每次扣3分。

10、若参赛队提前结束竞赛，应由队长举手向裁判员示意，裁判将停止计时，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

11、参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，选手签字确认后听从裁判指令离开赛场。裁判填写执裁报告。

12、比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场设备、设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

## 五、竞赛场地与设施

### （一）竞赛时间、地点和场地要求

1、竞赛时间：2018年3月29日报到 熟悉场地，3月30、31日

表1 竞赛日期和竞赛日程安排

| 日期 | 时间 | 内容及地点 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月29日 | 08:00-14:30 | 报到 【淮南职业技术学院四号教学楼一楼就业大厅】 | 保卫组 接待组 |
|  | 15:30-17:30 | 选手和指导老师熟悉赛场及设备 【救护大队比赛现场】 | 能源系 赛务组 |
|  | 16:00-17:00 | 参赛队领队会，同时进行竞赛场次抽签 【救护大队会议室】 | 赛务组 监审组 裁判组 |
|  | 18:00-19:30 | 就餐 【救护大队餐厅】 | 接待组 后勤组 |
| 3月30日 | 08:00-08:30 | 开幕式 【救护大队比赛现场】 | 赛务组 保卫组 办公室 |
|  | 07:30-08:00 | 第一场竞赛选手检录赛位抽签（每场安排二个代表队） | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 |
|  | 08:00-12:00 | 第一场比赛 |  |
|  | 第一场选手提供早餐；第一场选手封闭至12:00，到救护大队餐厅就餐 |  |  |
|  | 09:30-10:00 | 第二场竞赛选手检录赛位抽签 |  |
|  | 10:00-15：00 | 第二场比赛（含午餐时间30min） |  |
|  | 第二场选手封闭至15:30 |  |  |
|  | 11:30-12:00 | 第三场竞赛选手检录赛位抽签 |  |
|  | 12:00-12:30 | 裁判、工作人员、第二场和第三场选手现场就餐 | 接待组 后勤组 |
|  | 12:30-17:00 | 第三场比赛 | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 |
|  | 18:00-19:00 | 晚餐 【救护大队餐厅】 | 接待组 后勤组 |
|  | 20:00-22:00 | 竞赛评判 | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 |
| 3月31日 | 08:30-10:00 | 闭幕式 （颁奖典礼） 【淮南职业技术学院一号教学楼阶梯教室】 | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 办公室 |

检录（10分钟）

赛前准备（15分钟）

实施任务（110分钟）

任务完成

评定成绩

比赛结束

超时

是

否

实操比赛流程（实施任务时间不包括换场地时间和下一项目开始前的等待时间）：

2、竞赛地点：淮南职业技术学院（救援实训基地淮南矿山救护大队）

3、场地要求

（1）闻警出动、救援准备、灾区侦查及安全防护、正确抢救遇险人员、井下灾害技术处理五个赛项，每个分项竞赛场地不小于二十平方米通风、采光良好。

（2）赛场分为井上操作和模拟矿井，闻警出动设置在地面操作室；救援准备、正确抢救遇险人员、灾区侦查及安全防护、井下灾害技术处理设置在模拟矿井。矿井模拟巷道设置满足《煤矿安全》规程的要求。

（3）每个分项竞赛场地设有安全逃生标志。

（4）除比赛用设备外，设有备用设备。

### （二）竞赛设施

1、比赛使用设备

表2 矿井灾害应急救援技术比赛需用设备

| 序号 | 装备名称 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟氧气呼吸器 | HYZ4 | 仪器6台每人1台操作及现场救援 |
| 2 | 便携式自动苏生机 | ZMS30 | 仪器1台操作及现场救援 |
| 3 | 自救器 | ZYX30 | 仪器6台每人1台现场救援 |
| 4 | 干粉灭火器 | ZX-01 | 2个已放在现场 |
| 5 | 风帐{在现场}及工具{自备} | 矿用帆布，规格：4mX4m | 刀锯，斧头，起钉锤，钉包各1件现场救援 |
| 6 | 红外线测温仪 | CWH600 | 仪器1台操作及现场救援 |
| 7 | 红外线测距仪 | YHJ-200J | 仪器1台操作及现场救援 |
| 8 | 多种气体检测仪 | CD5 | 仪器1台操作及现场救援 |
| 9 | 风表 | CFJ25 | 仪器1台操作及现场救援 |
| 10 | 秒表 | ZS44-803 | 1个操作及现场救援 |
| 11 | 探险棍，信号器 |  | 探险棍1个，信号器2个现场救援 |
| 12 | 温度计 | LX-062 | 1个，现场救援 |
| 13 | 救生索 | 长度30m， 直径12.5mm | 1根，现场救援 |
| 14 | 担架 | 92.5×50×10cm(折叠尺寸) | 1副，现场救援 |
| 15 | 保温毯 | 150×220cm | 1件，现场救援 |
| 16 | 绝缘手套 |  | 1副，现场救援 |
| 17 | 急救箱，夹板 | 医用 | 各1套。现场救援 |
| 18 | 电工工具 |  | 1套，现场救援 |
| 19 | 个人配置 | 下井必备 | 矿帽，救援服{菊黄}，矿灯，胶靴，毛巾，粉笔，联络绳{2M} |
| 20 | 模拟人 | CPR400 | 已放在现场。 |

### （三）安全保障

1、选手在进行比赛时每个赛项达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。

2、比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。

3、搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。另外：每提前1分钟完成所有项目加1分，最多加5分。

4、项目开赛前应提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人身伤害、设备损坏等事故的操作，应及时制止，保证竞赛安全、顺利进行。

5、应急处置措施：

（1）地面和井下竞赛场地必须配备两名医务人员。

（2）医务人员做好对晕倒地、意外伤害或患病学生进行检查救治，病情严重的第一时间送就近医院救治。应急办及时将情况报告组长。

（3）安排人员负责善后工作。

6、所有参赛选手在比赛期间必须由各参赛院校为参赛选手购买意外伤害保险，报到时查验原件或复印件，如未买禁止参赛。

## 六、竞赛成绩评定与奖项设置

### （一）评分原则

本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力和技术应用能力。

1、技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则及评分标准对每个项目单独评分后得出成绩。

2、竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，以实际操作技能成绩高者为先，实际操作技能成绩相同时，按竞赛完成时间短者为先。

3、在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在参赛队总分中扣除10分。

### （二）评分方法

1、闻警出动（5分，5min）

1）闻警出动（3分，2min）。

救援小队在地面救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃，分项计时开始。接警后由队长按要求将事故救援内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，以队长报告任务布置完毕停止计时。少填、漏填1项扣1分，扣完为止。超时该项不得分。

2）地面救援指挥中心汇报（2分，3min）

参赛队任务布置完毕后，由队长向地面救援指挥中心按规定进行汇报，主要包括救援小队名称（代码）、队长姓名（代码）、队员人数、救援任务、确定的救援路线、救援时间等，评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分。

2、救援准备（10分，10min）

参赛队员集合完毕后，至井下救援基地进行救援准备，由队长按下井下救援基地计时器开始计时。准备内容包括根据事故类型选取仪器设备、战前检查、领取空白矿图等。参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。

1） 进入灾区装备齐全（1分）

进入灾区携带的装备、工具、检测仪器齐全。缺少装备1件及以上，该小项不得分。

2）仪器完好（2分）

要求附件齐全，正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，随时可用。有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。

3）正压氧气呼吸器检查内容和程序正确（4分）

检查内容和程序：打开氧气瓶→自动补气阀→手动补气阀→排气阀→呼吸阀→面罩气密性→压力表→报告仪器状态（执AQ1009-2007规定），符合以上要求得4分。参赛队未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣1分，扣完为止。

4）互检正确（2分）

互检内容：目检要触摸压力表、面罩、头带、呼吸软管、呼吸器盖是否扣牢、安全帽、矿灯和人员状态。漏检1项及以上，该项不得分。

5）撤出灾区装备齐全（1分）

参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。

3、灾区侦查及安全防护（40分，40min）

1）参赛队人数满足要求（1分）

参赛队进入灾区不得少于6人，否则该项不得分。

2）队员间距满足要求（1人）

侦查期间，队员应在互为可见范围内行动（烟雾区除外），即各队员之间距离不可超过9m，有队员远离范围1人次及以上的，该项不得分。

3）角色顺序正确（1分）

灾区内侦查，前进时队长在前，副队长在队列后；返回时相反。出现1次及以上错误，该项不得分。

4）侦查路线正确（1分）

参赛队按照一定路线，以与侦察巷道呈斜交式前进进行侦查，若改变侦查路线，需报告至井下救援基地裁判长同意，否则该项不得分。

5）行进方式正确（1分）

参赛队应采用红外线测距仪，对前进巷道进行距离测定，且在前进或撤退时，队员不可出现奔跑现象。违反规定，该项不得分。

6）信号使用正确（1分）

参赛队应按《矿山救护规程》正确使用信号（根据竞赛场景设计，可使用信号器发出信号，1停止工作和前进2离开危险区、3前进，4返回，5集合，求帮助）。不正确使用1次及以上，该项不得分。

7）信息汇报及时（1分）

参赛队在灾区处理事故前，应由2-5号当中的1名队员根据井下实际情况，及时将灾情及预处理措施通知至队长，队长发出信号，副队长回复信号后方可行动。违反1次及以上，该项不得分。

8）正确检测顶板、气体和风量（18分）

①顶板检测正确（5分）

队长应敲帮问顶，敲帮问顶地点：巷道冒落段两侧、损坏支架处、遇难遇险人员处、需建通风设施的地点，每个地点只需检查1次。漏检1处扣1分，扣完为止。

敲帮问顶方法：敲帮问顶执行两人作业，一人操作，一人在侧后方监护和警戒，用探险棍对巷道顶板和两帮各至少敲2次（方法错误视为未检查顶板）。

②气体检测正确（8分）

参赛队应在下列地点使用指定仪器或多功能气体检测仪正确检测气体浓度：气体告示牌、冒落区两侧、风障、风门、火区、密闭、局部通风机、电器开关、遇险遇难人员和竞赛规定的地点，每个地点只需检测1次。漏检1处扣1分，数据测定错误或达不到精度要求每出现1次扣1分，扣完为止。

精度要求：在竞赛规定地点的瓦斯和一氧化碳气体（球胆气样），必须使用光学瓦斯检定器和手推式气体检定仪进行实际检测，瓦斯或二氧化碳气体当实际气体浓度在10％以下时，允许最大误差±1％；当实际气体浓度在10％-100％时，允许最大误差±3％；一氧化碳浓度允许误差±10％。（气样及气体检测设备由组委会统一提供）

检测气体种类：甲烷、二氧化碳、一氧化碳和氧气，检测气体要在井下实际测量1-2个点，实测操作按照AQ1009-2007规定操作。

检测气体方法：检测仪器位置符合要求。检测甲烷时，检测仪位置高于头部；检测一氧化碳时，检测仪位置与胸平齐；检测氧气时检测仪应位于腰部或腰部稍下；检测二氧化碳时，检测仪应位于膝盖以下、地面以上。检测上述气体时，动作应有明显停顿，停顿时间2秒；每次气体检测结果，必须口述确认。

③风量检测正确（5分）

改变通风前在测风站实测风量1次，改变通风（即风向或风量发生变化时）后，在测风站测风1次。漏检或检测方法、计算结果错误，本小项不得分。

风量测定方法：

Ⅰ操作方法：测风方法选用侧身法测风，具体方法为测风时人背向巷道壁，伸直持风表的手臂，与风流方向垂直，并使用风表叶片迎向风流方向，按照上下方向均匀移动风表，1分钟即关闭风表，读取读数，根据读数值查所用风表的校正曲线，得出真风速值V0。

Ⅱ风量计算公式：Q=V0（S-0.4），单位：m3/min。

Ⅲ测风时，其他人员不应影响风流流动。

Ⅳ实际计算风速由裁判随机给定，风量计算结果保留1位小数，风速、风量计算结果标注在测风站处。

Ⅴ允许误差：实测时最大允许误差±20％（由裁判员给定的风速计算不得出现误差）

9）安全防护（15分）

①正确佩用氧气呼吸器（6 分）

违反下列要求时，违反1次扣2分，扣完为止。

Ⅰ参赛队进入灾区后，队员全面罩不得脱落或摘下（特殊规定除外）。

Ⅱ参赛队自佩用氧气呼吸器开始计时，20 分钟内必须在停留状态下互检 1 次，因呼吸器故障再次进入灾区时，同样要进行此项检查。

Ⅲ参赛队员身体不适或呼吸器出现故障，应按《矿山救护规程》要求采取措施处理。

②高温区域防护得当（2 分）

进入环境温度超过 40℃的区域，按《矿山救护规程》相关规定采取防护措施，模拟施设水幕或着隔热服（口述或移动牌板）；限制时间，并向裁判报告。无模拟施设水幕或着隔热服扣 1 分，没有采取限制时间措施扣 1 分，扣完为止。

③恰当使用锁风（2分）

进入封闭区域或堵塞巷道前，在一侧情况不明时，应建立锁风设施；当从风幛、隔墙或锁风设施中撤出，若改变通风现状，需要重新锁风。违反1次扣1分，扣完为止。

④正确使用救生索（2 分）

烟雾巷道侦察时，队员应使用救生索连接。没有正确使用救生索，该项不得分。

⑤正确处理爆炸性气体（3分）

改变通风时不得使爆炸性气体流经火区、失爆带电设备和未侦查区域。违反1次扣1分。

爆炸性气体：瓦斯浓度在５％～16％，氧气浓度大于或等于 12％。以上两种因素同时存在属于爆炸性气体。违反1次扣1分

4、正确抢救遇险人员（10分  20min）

1）进入灾区，参赛队发现遇险人员，具备抢救条件时，应立即采取抢救措施。不具备抢救条件时，应先创造条件救人。

抢救人员条件：不能使伤员暴露在污浊空气中，顶板支护良好，以及不受其他因素威胁。

污浊空气：氧气浓度低于 20%、一氧化碳浓度超过 24ppm，其他有毒有害气体超过《煤矿安全规程》规定。（2分，违反下列任何一项要求时，扣1分，直至扣满为止）

2）应将现场抢救后的伤员迅速安全地转移到井下救援基地或指定地点，不许从事其他与抢救伤员无关的工作，行走不便的伤员要抬运出灾区。（1分）

3）遇有烟雾，要给伤员佩戴防烟眼镜（佩用了全面罩氧气呼吸器除外）。（1分）

4）应按《矿山救护规程》和仪器说明书要求，给遇险者佩用核准的2小时压缩氧自救器。（1分）

5）在灾区内应至少安排1人专门看护伤员，并每3分钟安慰伤员一次，队员与伤员之间的距离不得超过3米。（1分）

6）在对遇险人员进行救治时，应根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，分别进行现场苏生器心肺复苏（CPR400模拟假人）和固定处置，并用担架将遇险人员运送到指定地点。救治时，应按照以下要点进行：

①队长应先根据现场提示牌板判断伤员伤情，随后进行现场急救；

②采用正确的保护伤员方法进行保护

保护伤员方法：将伤员放到担架上，给伤员颈部以下盖上毯子，用2条绷带或带子，将伤员固定在担架上，一条绑住身体躯干，一条绑住双腿，带子应与伤员的身体相垂直。

③伤员骨折固定方法正确（现场主要布置前臂骨折伤员）

前臂骨折的现场急救固定：

使用支撑物固定，使前臂处于中立位，肘关节屈曲成直角，腕关节稍向背屈，掌心朝向胸部（即拇指指向患者鼻子的位置），五指张开。固定范围由肘部到手掌，骨突部垫好棉花或软布，取宽窄合适的两块木板，分别放在前臂掌侧与背侧，并在手心放棉花等柔软物，让伤员握住，然后用布带或三角巾将上下两端固定，再屈肘90度，用布条或三角巾将前臂悬吊在胸前。

④采用三人平托法搬运伤员至担架（违反下列任何一项要求时，扣1分，共4分）

5、井下灾害技术处理（25分，30min）

1）火灾事故处理（10分）

符合直接灭火条件时，参赛队应充分利用现场条件选取最佳灭火方法和器材迅速灭火，并在竞赛结束前火源不会复燃。火源未熄灭或出现火源复燃，该项不得分。

2）建造风幛、木板密闭等通风设施要按《矿山救护规程》和 AQ1009-2007 执行（10分）

建造风幛要满足以下要求，违反 1 项扣1分，扣完为止。

（1）按 AQ1009-2007 规定结构操作；

（2）结构牢固（用一只手推不移位）；

（3）立柱、压条齐全；

（4）钉子钉在骨架上，钉帽接触到骨架；

（5）不得出现跑钉或悬钉；

（6）钉子距压条端不大于10cm；

（7）压条搭接或压条接头处间隙不大于5cm；

（8）中柱上下垂度不超过5cm，边柱与帮缝不大于2cm，长度不超过30cm，障面孔隙不大于20cm2，（从压条距顶、帮、底的孔隙宽度大于2cm处始量长度，计算面积）；

（9）幛面平整，折叠宽度不大于1.5cm。

（10）同一块压条上，相邻两个钉子的间距不应超过15cm。

3）局部通风（5分）

局部通风机及风筒连设，需符合以下规定，每违反1项扣1分，扣完为止。

①风筒接口处采用双反边方式连接，且不应出现漏风现象；

②风筒供风时出风口稳定，不出现摆动现象；

③风筒吊环齐全，无缺失；

④风筒通风时搭接处未出现断开现象。

⑤不得采用“一风吹”。

6、矿图及现场标注（10分，5min）

正确标注矿图，参赛队应将侦察到的情况正确标注在矿图上，漏填、错填1项扣 1分, 扣完为止。

1）队长收到空白矿图后，在进入灾区前，应在井下救援基地牌板上清楚填写队名代码、日期等信息。

2）应在矿图上标注的内容：工作面和停留点气体浓度，井下救援基地、通风设施、风流方向、测风站及风量、机电设备、水淹区、冒落区、火区、遇险遇难人员。

3）以上规定需标注的物体应按图例标注(见附件)，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明。

4）参赛队应在工作面、风门、密闭、发现遇险遇难人员处、冒落区、支护损坏地点做好侦察标记。标记方法：参赛队安放自制标牌。

5）送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放自制标牌，例如：队名xxx：xx 月 xx 日 xx 时 xx 分）和矿图上。

6）规定统一标准图例(见附件)。

7、其他

1）没有在竞赛结束时撤回井下基地，扣5分。

2）没有按救援任务书要求完成救援任务，每项扣5分。

3）计时从警铃开始至完成任务回基地结束为总时间。

8、备注

1）参赛队由6人组成。参赛人员应在靠近肩膀的衣袖上佩戴号码牌，队长是1号，队员是2-5号，6号为副队长。

2）参赛队应穿戴救援服饰携带符合使用标准的规定装备{见装备表}。

3）参赛队按抽签顺序提前做好准备，在指定地点待命，准时参加检录和竞赛。

4）竞赛巷道、风障、支护材料、局部通风机、灭火器、正压氧气呼吸器、心肺复苏模拟假人等设备设施由组委会统一准备。

### （三）图例及行动计划表

1、图例

2、行动计划

矿井灾害应急救援技术行动计划表

1. 参赛队伍代码：                       任务名称：

事故性质：                       事故地点：

完成任务小队人数：

2. 井下救援基地设置位置：

3. 事故概述：

4. 救援战斗行动计划：

| 任务分工 |  |
| --- | --- |
| 井下基地 |  |
| 侦查路线 |  |

5. 计划工作时间：

自    年  月  日  时  分——    年   月   日   时   分

### （三）评分细则

竞赛评分细则具体见测定评分标准表（见评分表（一）至（五））。

1、闻警出动、救援准备评分表：

矿井灾害救援技术评分表（一）

| 参赛队代码 |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  | 评分标准 （分） |  | 得分/时间 |
| 1. 闻警出动、救援准备（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闻警出动符合要求（2min） |  |  |  | 3 |  | / |
| 2 | 地面救援指挥中心汇报符合要求(3min) |  |  |  | 2 |  | / |
| 3 | 救援准备 （10min，10分） | 进入灾区装备齐全 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 仪器完好 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 正压氧气呼吸器检查内容和程序正确 |  |  | 4-1× |  |  |
|  |  | 互检正确 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 撤出灾区装备齐全 |  |  | 1 |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

2、灾区侦查及安全防护评分表：

矿井灾害救援技术评分表（二）

| 参赛队代码 |  |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  |  | 评分标准（分） |  | 得分 |
| 2. 灾区侦查及安全防护（40分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灾区侦查 (25分) | 参赛队人数满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 队员间距满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 角色顺序满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 侦查路线满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 行进方式正确 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 信号使用正确 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 信息汇报及时 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 正确检测顶板、气体和风量 |  | 顶板检测正确 |  | 5-1× |  |  |
|  |  |  |  | 气体检测正确 |  | 8-1× |  |  |
|  |  |  |  | 风量检测正确 |  | 5-1× |  |  |
| 2 | 安全防护(15分) | 正确配用氧气呼吸器 |  |  |  | 6-2× |  |  |
|  |  | 高温区域防护得当 |  |  |  | 2-1× |  |  |
|  |  | 恰当使用锁风 |  |  |  | 2-1× |  |  |
|  |  | 正确使用救生索 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 正确处理爆炸性气体 |  |  |  | 3-1× |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

3、正确抢救遇险人员评分表：

矿井灾害救援技术评分表（三）

| 参赛队代码 |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  |  | 评分标准 （分） | 得分 |
| 3.正确抢救遇险人员（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准描述 |  |  | 违反要求项数 |  | 10-1× |  |
| 1 | 进入灾区，参赛队发现遇险人员，具备抢救条件时，应立即采取措施抢救。不具备救助遇险人员条件时，首先创造条件救人。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 应将伤员迅速安全的转移到井下基地，不许从事其他与抢救伤员无关的工作，行走不便的伤员也要抬运出灾区。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 遇到烟雾，要给伤员佩戴防烟眼镜（佩用了全面罩氧气呼吸器除外）。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 应按《矿山救护规程》要求，对于遇险人员必须佩用核准的2 小时压缩氧自救器。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 在灾区内，应至少安排 1 人专门看护伤员，并每3分钟安慰伤员一次，队员与伤员之间的距离不得超过 3 米。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 在对遇险人员进行救治时，应根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，分别进行现场苏生器心肺复苏和固定处置，并用担架将遇险人员运送到指定地点。 |  |  | 4 |  |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

4、井下灾害技术处理评分表：

矿井灾害救援技术评分表（四）

| 参赛队代码 |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |  |
|  | 竞赛内容 |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| 4.井下灾害技术处理（25分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准描述 |  |  |  |  |  | 评分标准 （分） |  |
| 1 | 火灾事故处理符合规范要求 | 符合直接灭火条件时，参赛队应充分利用现场条件选取最佳灭火方法和器材迅速灭火，并在竞赛结束前火源不会复燃。 |  |  |  |  | 10-1× |  |
| 2 | 设置风障满足要求 | 按 AQ1009-2007 规定结构操作；结构牢固（用一只手推不移位）；立柱、压条齐全；钉子钉在骨架上，钉帽接触到骨架；不得出现跑钉或悬钉；钉子距压条端不大于10cm；压条搭接或压条接头处间隙不大于5cm；中柱上下垂度不超过5cm，边柱与帮缝不大于2cm，长度不超过30cm，障面孔隙不大于20cm2，（从压条距顶、帮、底的孔隙宽度大于2cm处始量长度，计算面积）；幛面平整，折叠宽度不大于1.5cm。同一块压条上，相邻两个钉子的间距不应超过15cm。 |  |  |  |  | 10-1× |  |
| 3 | 局部通风（排放瓦斯）处理符合要求 | ①风筒接口处采用双反边方式连接，且不应出现漏风现象；②风筒供风时出风口稳定，不出现摆动现象；③风筒吊环齐全，无缺失；④风筒通风时搭接处未出现断开现象。⑤不得采用“一风吹”。 |  |  |  |  | 5-1× |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

5.矿图及现场标注及其他评分表：

矿井灾害救援技术评分表（五）

| 参赛队代码 |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |
|  | 竞赛内容 |  |  |  |  |  | 得分 |
| 5.矿图及现场标注（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准描述 |  |  |  |  | 评分标准 （分） |  |
| 1 | 矿图及现场标注 |  | 队长收到空白矿图后，在进入灾区前，应在井下救援基地牌板上清楚填写队名代码、日期等信息；应在矿图上标注工作面和停留点气体浓度，井下救援基地、通风设施、风流方向、测风站及风量、机电设备、水淹区、冒落区、火区、遇险遇难人员；以上规定需标注的物体应按图例标注(见附件)，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明；参赛队应在工作面、风门、密闭、发现遇险遇难人员处、冒落区、支护损坏地点做好侦察标记 ；送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放自制标牌，例如：队名xxx：xx 月 xx 日 xx 时 xx 分）和矿图上。 规定统一标准图例(见附件)。 |  |  | 10-2× |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未在竞赛结束时撤回井下基地 |  |  |  |  | -5 |  |
| 2 | 没有按救援任务书要求完成救援任务 |  |  |  |  | -5× |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

矿井灾害应急救援技术成绩汇总表

| 参赛队代码 |  | 参赛顺序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  | 竞赛总用时 |  |  |
| 分项项目 |  |  | 分项得分 |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（一）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（二）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（三）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（四）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（五）： |  |  |  |  |
| 加减分： |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |

裁判长签字：                             总裁判长签字：

日期：

### （四）名次排定

按参赛队所得到的竞赛最终成绩从高分到低分排列参赛队的名次。竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，控制器编程和相关模块参数设置项的成绩高的名次在前；再次，职业素养项的成绩高的名次在前。

### （五）奖项设置

依据《2018年安徽省职业院校技能大赛方案》执行。

## 七、申诉与仲裁

### （一）申诉

1、参赛队对不符合竞赛规定的设备和备件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作和裁判人员的违规行为等，可提出申诉。

2、申诉时，应递交由参赛队领队亲笔签字的书面报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。

3、申诉时效：申诉必须于本场竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。

4、申诉处理：赛场设仲裁委员会受理申诉，仲裁委员会收到申诉报告之后，根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

### （二）仲裁

1、仲裁委员会负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2、仲裁委员会的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对处理意见不服而滋事，否则按弃权处理。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月25日

- 2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“数字化矿山监测技术”项目技术规范

## 一、竞赛要求

各参赛队在竞赛过程中，都应遵守赛场纪律，按竞赛须知、规定使用竞赛设备、工具。讲文明，自觉维护赛场秩序，理性申诉。

## 二、赛场环境

（一）闻警出动、救援准备、灾区侦查及安全防护、正确抢救遇险人员、井下灾害技术处理五个赛项，每个分项竞赛场地不小于二十平方米通风、采光良好。

（二）赛场分为井上操作和模拟矿井，闻警出动、救援准备、正确抢救遇险人员设置在地面操作室。灾区侦查及安全防护、井下灾害技术处理设置在模拟矿井。模拟矿井必须具有掘进工作面和综采工作面，巷道设置满足《煤矿安全》规程的要求。

（三）每个分项竞赛场地设有安全逃生标志。

（四）除比赛用设备外，设有备用设备。

## 三、竞赛技术平台

1、《矿山救护规程》 AQ1008-2007
    2、《煤矿安全规程》 2016 年版
    3、《矿山救护队质量标准化考核规范》 AQ1009-2007

4、本赛项技术规程（凡与上述标准不一致的内容以赛项技术规程为准）

5、其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月25日

- 2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“矿井灾害应急救援技术”项目竞赛须知

## 一、参赛队须知

1、参赛队统一使用院校名为参赛队名称，设领队1名，负责本队的参赛组织和一切联络事宜。

2、竞赛采取团队比赛方式，每个参赛队由6名选手组成，6名选手须为同校2018年4月前在籍的高等职业院校学生，不限制性别、年级，其中1号为队长，2-5号为队员，6号为副队长。按顺序排列，每支参赛队不超过两名指导教师。每校不超过两支参赛队。不邀请省外代表队参加。

3、各参赛队的参赛选手在报名获得确认后，原则上不允许更换。如在筹备过程中，选手因故不能参赛，参赛院校需以书面形式于开赛前一周向组委会申请，并按相关参赛选手资格要求替换人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

4、各参赛队的6名参赛选手必须着装统一，符合安全生产及竞赛要求。

5、参赛队按照竞赛指南安排，准时前往指定地点参加比赛及相关活动。

6、各参赛队的组成人员在比赛期间不得与裁判谈论与比赛有关的内容，更不得以任何形式影响裁判人员的评判。

7、每个参赛队的指导教师不超过两名，指导教师在报名获得确认后不允许更换。允许指导教师缺席比赛。

8、所有参赛选手在比赛期间必须由各参赛院校为参赛选手购买意外伤害保险，报到时查验原件或复印件，如未买禁止参赛。

## 二、参赛选手须知

1、参赛选手应遵守赛场秩序，服从工作人员指挥。

2、参赛选手按要求准时入场，准时参加比赛。

3、参赛选手不得在赛场内大声喧哗、打闹。

4、参赛队员自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

5、参赛选手应尊重裁判，尊重其他参赛选手。

6、参赛选手比赛过程中，应该爱护比赛设备、工具及赛场的一切设施。

7、参赛选手操作结束后按要求离开赛场，不得无故在赛场逗留。

8、参赛选手对裁判裁决有异议可以通过领队以书面形式向仲裁委员会提出申诉，不得与工作人员及裁判纠缠。

9、参赛队完成比赛任务时，应将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上，并提请现场裁判员收取和验收比赛成果。裁判员将收取的竞赛结果文件装入专用密封袋进行密封，参赛队员在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

## 三、赛场管理须知

1、裁判工作回避制度：参赛选手所在学校教师担任裁判员的，只能执裁其他学校代表队的竞赛，如遇本校选手比赛场次，实行回避制度，由裁判长决定更换其他裁判人员。

2、参赛队不能使用自带软件及自编资料等不符合规定的资料、工具等；统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等，技能大赛统一使用相同版本的操作软件。

3、裁判及赛场工作人员按规定审查允许带入赛场的资料和物品，不允许带入的资料和物品由参赛队随行人员保管，赛场不代为保管。

4、竞赛任务和现场条件须经参赛队确认无误并签字后开始比赛。

5、竞赛过程中如遇竞赛队对竞赛设备、竞赛设施提出异议，现场裁判人员应记录竞赛队的异议，并对现场进行摄像。如不能裁定竞赛设备、竞赛设施是否处于正常状态，须报请裁判长进行现场裁定；经裁定，竞赛设施、设备确实存在故障，妨碍选手正常竞赛的，应及时启动相应预案，补足参赛队相应耽误的时间。

6、竞赛结束阶段，应重点查验竞赛结果，裁判员应确认竞赛队现场清理工作，在确认设备恢复到初始状态之后方可准许竞赛队离开赛场。

## 四、赛场纪律

1、各参赛队应该自觉维护赛场秩序，不指责、不谩骂裁判人员和工作人员；文明投诉、文明表示不同意见和建议，做到文明竞赛。

2、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判员可以提出警告。二次警告无效，报告裁判长，由裁判组裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。

3、裁判员发现竞赛选手操作设备时有产生重大安全事故隐患，裁判员可暂停其竞赛并警告一次。经裁判警告仍然不能改变不安全的操作方式的，由裁判组裁定其竞赛结束，记录其有效的操作结果。

4、竞赛选手比赛过程中造成竞赛设备严重故障或严重损坏，或发生重大安全事故，裁判应该立即终止其竞赛，其竞赛成绩记为零分。

5、对不服从裁判、故意造成竞赛设备故障或损坏的竞赛队，裁定其终止竞赛，取消其竞赛资格。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月25日