- 2018年安徽省职业院校技能大赛

- 金属冶炼与设备检修赛项实施方案

- 1 赛项名称

1.1 赛项名称

金属冶炼与设备检修

1.2 分项内容

氧气顶吹转炉炼钢操作、行车设备电气故障排除

1.3 赛项所属专业类别

能源动力与材料大类

- 2 赛项目的

在“中国制造2025”国家战略、“制造强省”的背景下，金属冶炼作为安徽省传统优势产业，金属材料制造、冶炼工艺装备水平得以不断提升。冶金企业生产要求岗位操作人员既要懂冶炼生产工艺，又要懂冶炼及其相关设备的操作、日常维检，满足操检合一的要求。

为促进金属冶炼专业的职业教育发展，加强高端技能型人才培养，调动广大学生参与实践实训的积极性，提升金属冶炼及相关设备专业的实践教学水平，为我省金属冶炼工业转型升级、结构调整、节能减排等工作提供合格技能人才。

本赛项也是为2018年全国职业院校技能大赛“金属冶炼与设备检修”赛项选拔参赛选手的安徽省选拔赛。

- 3 竞赛设计

- 依据全国职业院校技能大赛赛项设置的相关要求，遵循公开、公正、公平的原则，赛前对赛项内容进行总体介绍和公示，比赛成绩现场公布。比赛过程全程视频监控，接受监督。

- 竞赛采用公开试题、公开标准，所采用的仿真系统、设备有统一的训练平台和考核平台。参赛院校人员不担任执裁，避免利益相关方认为影响竞赛成绩。

- 竞赛内容对接专业教学内容和人才培养目标。根据金属冶炼岗位群设计，内容融合金属冶炼过程、设备检修、物料平衡、热平衡控制、正常冶炼操作、异常工况处理等实际操作能力，考核选手对相关专业知识和专业技能的掌握情况。

- 4 竞赛方式与内容

- 4.1 竞赛方式

参赛选手必须是2018年高等职业院校的在籍学生。比赛面向黑色冶金技术、有色冶金技术、轧钢工程技术等相关专业，每校参赛队数量原则上不超过3支，每支参赛队2名选手，性别不限，每支队伍可配备1-2名指导教师。

竞赛采用团体赛制，每支参赛队由2名参赛选手组成，以最短时间、最经济的方式共同完成氧气顶吹转炉炼钢操作、行车电气设备故障排除等2个分项的考核，每队成绩为2名参赛选手总成绩的均分（不足2名的以1人总成绩计），成绩相同时，时间最短者排前。按照总成绩高低排出名次。

竞赛裁判构成：裁判组3人组成，裁判组设立裁判长1人。

- 4.2 竞赛内容

“金属冶炼与设备检修”赛项包括氧气顶吹转炉炼钢、行车电气设备故障排除2个分项。

主要考核操作内容：

| 分项与 分值比重 | 主要内容 | 考核项目 |
| --- | --- | --- |
| 转炉炼钢 （65%） | 金属冶炼工艺操作与工况处置 | 安全操作知识内容 |
|  |  | 过程控制 |
|  |  | 异常工况的处置 |
|  |  | 操作步骤错误 |
|  |  | 终点成分和温度 |
|  |  | 脱氧合金化 |
|  |  | 成本核算、生产效率 |
| 行车排故 （35%） | 设备故障判断与检修 | 安全操作知识 |
|  |  | 工业桥门式起重机操作 |
|  |  | 桥门式起重机电气线路故障诊断与排除 |

- 5 时间安排与竞赛规则

5.1 时间安排

赛项实施时间为2018年3月30日、31日，合计2天。转炉炼钢仿真操作完成2炉钢时间设定为100分钟（每炉约50分钟），行车电气设备完成4组选手排故时间设定为100分钟（每组20分钟，故障设置约5分钟）。

竞赛时间安排表：

| 日期 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 3月30日 | 8：00-14：00 | 各参赛队办理报到手续 |
|  | 14：00-15：30 | 熟悉比赛场地 |
|  | 16：00-17：00 | 赛前说明、抽签 |
| 3月31日 | 8：00-9：00 | 大赛开幕式 |
|  | 9：00-11：00 | 转炉炼钢分项 |
|  | 13：00-15：00 | 行车电气排故分项 |
|  | 15：00-17：00 | 闭幕式、公布比赛结果、赛事点评 |

5.2 竞赛规则

（1）参赛选手在竞赛前10分钟，凭竞赛抽签单和身份证进入考场。

（2）参赛选手在竞赛前10分钟，到工位检查软、硬件、工具等。

（3）参赛选手迟到15分钟以上，不得进入考场，按自动弃权处理。

（4）参赛选手可按规定携带必备物品，开赛后不得相互借用工具。

（5）除规定允许携带的物品外，其他物品一律不得带入赛场。

（6）裁判发出开始比赛的时间信号后，参赛选手方可进行仿真、排故等操作。

（7）由于停电等不可抗拒因素影响操作事，参赛选手应及时提出，由裁判长负责处理。

（8）竞赛期间，参赛选手应严格按照劳动保护规定穿戴劳保防护用品，并严格遵守安全操作规程，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备和人身安全。

（9）操作完成后，参赛选手应举手示意监考裁判员记录技能竞赛的实际时间，以备成绩相同时排序需要。

（10）监考裁判员发出比赛结束的时间信号后，参赛选手应立即停止操作，依次有序离开考场。

（11）选手考后离开工位应做到“工完料尽场地清”，对未清理现场选手在总成绩上减3分。

- 6 奖项设定

- 按照2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）文件执行。

- 7 申诉与仲裁

7.1 申诉

（1）参赛队员对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

（2）申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

（3）赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

（4）申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

7.2 仲裁

赛项设仲裁工作组。负责金属冶炼与设备检修赛项仲裁工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的6小时内做出仲裁并公布仲裁结果。

- 2018年安徽省职业院校技能大赛

- 金属冶炼与设备检修赛项技术规范

- 1 竞赛分项

（1）氧气顶吹转炉炼钢操作

- （2）行车设备电气故障排除

- 2 竞赛场地

转炉炼钢比赛场地设在转炉炼钢实训室，行车电气排故场地设在行车操作实训室。

- 3 竞赛技术标准

（1）《国家职业技能标准》

（2）《冶金行业职业技能鉴定规范》

- 4 实施细则

4.1 竞赛考核要点

（1）工艺过程、冶炼结果和工况处置（65%）

（2）行车设备电气故障排除（35%）

4.2 赛前准备

赛场内计算机以考号为依据排列，每位参赛队员可依据考号找到自己的考核计算机位置，参赛队员可自带计算器进入考场。

4.3 竞赛程序

每参赛队员按照考号登录进考核系统，阅读计划内容并且开始考核操作，考核结束后计算机将为其自动评价打分，并显示在计算机屏幕上通知参赛队员。

4.4 竞赛计分点

（1）转炉炼钢分项计分点

| 项目 | 内容 |  | 说明 |  | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比赛 条件 | 装入量140吨，煤气回收不加分，氧压恒定为0.9MPa，氧流量已设为恒定480m3/min，铁水成分、温度现场给定，废钢不考虑成分变化。加料基本要求：关于脱磷要求(加入适当的石灰)，关于MgO控制要求（镁球加入量>=800kg,白云石加入量>=1000kg） |  |  |  |  |
| 生产前检查、安全检查（5分） | 20个选择，按照生产前要求和安全要求选择正确项目 |  |  |  | 5分，每错1题扣1分 |
| 过程 控制 （20分） | 小干 |  | 碱度过高且FeO过小则返干 |  | 根据火焰观察返干预警，出现1次扣2分 |
|  | 中干 |  | 碱度过高且FeO过小则返干 |  | 出现1次扣5分 |
|  | 大干 |  | 碱度过高且FeO过小则返干 |  | 出现1次扣10分 |
|  | 小喷 |  | 温度降温过快，喷溅 FeO含量过高，喷溅 |  | 根据火焰观察喷溅预警，小喷溅金属损失： 1吨/2秒，出现1次扣2分 |
|  | 中喷 |  | 出现喷溅后，如果6s内不做任何处理，出现中喷 |  | 中喷溅金属损失： 2吨/2秒，出现1次扣5分 |
|  | 大喷 |  | 出现小喷后，如果处理错误，出现大喷； 出现中喷后，如果6s内不做处理，出现大喷 |  | 大喷溅金属损失： 3吨/2秒，出现1次扣10分 |
|  | 终点前1.5分钟加料 |  |  |  | 出现一次扣3分 |
|  | 淤渣 |  | 开渣，且温度过低后出现。出现后，如果10s不做任何处理，将累加一次 |  | 出现一次扣1分 |
| 异常工况处置（10分） | 返干处置 |  | 提枪、加矿石 |  | 6s内不做正确处理或处理错误扣5分 |
|  | 喷溅处置 |  | 降枪、加料(所加料不包括矿石，加矿石算处置错误) |  | 6s内不做正确处理或处理错误扣5分 |
| 操作 流程 （25分） | 装入废钢（摇炉配合装入角度） |  | 起始45度—终止60度 |  | ±2度不扣分，否则扣1分 |
|  | 装废负后是否后摇炉 |  | 是否后摇炉 |  | 操作缺失扣1分 |
|  | 铁水（摇炉配合铁水装入角度） |  | 起始40度—终止70度 |  | ±2度不扣分 |
|  | 关挡火门 |  | 开吹前 |  | 不在此时间执行或没有执行此操作扣1分 |
|  | 降氧枪点火吹炼 |  | 未点火进行加料 |  | 扣1分/次 |
|  |  |  | 点火枪位过低或过高（1900mm-2500mm） |  | 扣2分/次 |
|  |  |  | 点火10s后加料 |  | 如果在点火10s内加料扣2分 |
|  |  |  | 前期平均枪位过低或过高（1650 mm -1800 mm） |  | 每偏离范围50mm扣0.5分 |
|  |  |  | 中期枪位过低或过高（1500 mm -2100 mm） |  | 扣1分/次 |
|  |  |  | 后期枪位过低或过高（1000 mm -1500 mm） |  | 扣1分/次 |
|  |  |  | 极限枪位1000mm |  | 超过极限枪位扣1分/次 |
|  |  |  | 在前三分钟时同时打开所有料仓 |  | 扣2分/次 |
|  |  |  | 枪位改变过快 |  | 扣1分/次 |
|  | 开渣 |  | 3分钟后，FeO>15%且加入石灰量>=2000Kg |  | 延时1分钟开渣扣1分 |
|  | 降烟罩 |  | 点火到6分钟前 |  | 不在此时间执行或没有执行此操作扣1分 |
|  | 升烟罩 |  | 停吹前3分钟 |  | 不在此时间执行此或没有执行此操作扣1分 |
|  | 开挡火门 |  | 停吹后，出钢前 |  | 不在此时间执行此或没有执行此操作扣1分 |
|  | 吹炼结束 |  | 出钢前操作，结束后不可继续吹炼 |  | 未在出钢前操作扣1分 |
|  | 挡渣出钢、加合金 |  | 碳粉：90%；硅铁：Si:75%；高碳锰铁： Mn：65%、C：6.5%；铝：Al：98%。 操作实施：先脱氧，再合金化 钢包车到位出钢否则事故 |  | 操作顺序不对或未出钢扣2分，出现事故0分退出（要求脱氧完全，脱氧不完全扣2分） |
|  | 溅渣护炉 |  | 氧化镁含量需要控制在大于8%，时间>=2分钟。 注：氮气消耗不计入成本。 |  | 氧化镁含量未达标扣1分；时间小于2分钟或没有此操作扣1分 |
|  | 出渣 |  | 渣包车到位出渣，否则事故 渣倒完毕，并渣包车回到出站限位算结束 |  | 操作丢失或未出渣结束扣2分，出现事故0分退出 |
|  | 冶炼结束 |  | 结束前是否摇炉至装料位 |  | 操作丢失扣1分 |
| 吹炼终点成分和温度 （15分） | 终点C含量 | 按指定范围控制 | 允许偏差：±0.02%，补吹1次扣3分 |  | 每偏差1个C（0.01%）扣1分 |
|  | 终点温度 |  | 允许偏差：±10℃ |  | 温度在偏差范围之外每1℃扣1分 |
|  | 终点P |  |  |  | 每高1个磷扣1分 |
| 成品钢控制 成分 （10分） | C Si Mn | 按指定范围控制 | 允许偏差：碳±0.01%;硅、锰±0.03% |  | 每偏差0.01%扣1分 |
| 结果 评价 （15分） | 生产效率 |  | 出钢量/耗用时间，最高者为10分，其他队按比例的分 |  | 单位时间成品数量，最高队为10分，每队记录值/最高值*10分 |
|  | 吨钢成本 |  | 原材物料消耗值/成品钢吨数，最小为5分，其他队按比例的分 |  | 原材物料消耗值/成品钢吨数，最小队5分。最小值/每队记录值*5分 |
| 事故终止比赛 | 严重操作事故 |  | 钢包车未到位出钢；渣包车未到位出渣 |  | 终止比赛，0分 |
| 是否出现废品 | 质量事故 |  | C含量 | 不在企业成品钢标准范围 | 0分 |
|  |  |  | Si含量 |  |  |
|  |  |  | Mn含量 |  |  |
|  |  |  | P含量 |  |  |
| 其它 说明 | 过程副枪测温取样（根据检测结果确定再吹氧时间） |  | 项目：碳和温度 时机选择吹氧时间85%左右 只能测一次 |  | 测温取样有成本消耗 |
|  | 终点副枪测温取样（可以选择实施补吹） |  | 项目：碳、温度、氧含量、P 允许测2次，在提枪后，吹炼结束前检测 |  | 测温取样有成本消耗 |
|  | 加碳粉 |  | 在加合金过程中或出钢后加碳粉，且只能在钢包车在站内时 |  |  |
|  | 物料单价 |  | 石灰 500元/t，白云石350元/t，镁球700元/t，C粉5500元/t，矿石1200元/t，铁水3000元/t，废钢3000元/t，Al 20000元/t，氧气0.5元/m3，氮气0.2元/m3，TSC探头200元/支，TSO探头200元/支，SiFe7500元/t，高碳锰铁6000元/t，硅锰铁7000元/t |  |  |
|  | 物料成分 |  | 石灰：CaO：90%；SiO2：1.5%；MgO：8%； 白云石：MgO：35%；CaO：40%； 镁球：MgO：65% 矿石：FeO：65% 硅铁：Si:75% 高碳锰铁： Mn：65%、C：6.5% Al：98% 碳粉：90% 废钢成分: C:0.12 Si:0.12 Mn:0.31 P:0.04 S:0.04 收得率：锰的收得率95%，硅的收得率90%，铝脱氧不完全的情况下锰的收得率90%，硅的收得率80% |  |  |

（2）天车电气排故分项计分点

在天车上实际设置二处电气故障，由选手通过实际操作来观察故障现象，并根据故障现象做相应检测，找到并排除故障点；故障点在监审组及专业监审员的监督下，由裁判组在赛前设置；若比赛过程中遇天车突发故障，计时停止；恢复正常后，继续操作。

| 序号 | 内容 | 评分项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选手每排除一个故障点，可经试车确认无误 | 排故一处故障点可得 50 分，二处全部排除得 100 分。 |
| 2 | 按规定排故 | 工器具使用不当，每次扣 10 分；不可带电检查、排故，违者每次扣 10 分；禁止采取不测量直接拔线等非正常手段进行检查、排故，违者此故障点为 0 分。 |
| 3 | 按要求操作 | 每次试车前须鸣铃，不鸣铃扣 10 分。离开司机室必须断电、控制器回零位，违者每次扣 30 分。 |

5 备注

5.1 转炉炼钢测试为计算机模拟考核，所有参赛选手同时进行竞赛即可；行车电气设备排故为实操考核，参赛选手需抽签分4组进行比赛。

5.2 竞赛者在规定时间内完成竞赛任务，每超1分钟扣该竞赛项目总分1分；超5分钟终止该项目竞赛资格。

- 2018年安徽省职业院校技能大赛

- 金属冶炼与设备检修赛项须知

- 一、参赛队须知

（一）竞赛采用团体比赛形式，每个参赛队员的考核内容完全相同。

（二）参赛选手为高等职业技术学校在籍学生，性别、年级不限。

（三）参赛队员选手在报名获得确认后，原则上不再更换。

（四）参赛队员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

- 二、指导教师须知

（一）指导教师不得进入比赛现场。

（二）指导教师不得在场外以任何方式对选手进行指导和提示。

（三）贯彻执行各项规定，竞赛期间不得私自接触裁判。

- 三、参赛选手须知

（一）参赛选手必须按规定时间检录在侯考室等候。

（二）参赛选手须提前10分钟进入竞赛场地，必须佩带参赛证，并出示身份证，按抽签序号进入工位，迟到30分钟不得入场。

（三）比赛过程中如发现设备故障应及时向裁判报告，经裁判长确认后，方可继续比赛。

（四）参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作模拟实操竞赛除携带竞赛必备的工量具外，不得将通讯工具等带入竞赛现场。

（五）选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经现场裁判同意后作特殊处理。选手若需休息、饮水或去洗手间，需由工作人员陪同，耗用时间一律计算在比赛时间内。如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作。

（六）竞赛过程中，参赛选手不能相互借用工具（特殊情况需经现场裁判同意）。各参赛选手间不能走动、交谈。竞赛过程中出现电气设备故障等问题，应提请现场裁判长到工位处确认原因。如果确实是因为设备故障原因导致选手中断或终止竞赛，由裁判长视具体情况作出决定。

（七）选手全部完成比赛项目后，参赛选手在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

（八）在竞赛规定时间结束时应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。竞赛时间一到，由参赛选手进行现场的清理工作。经竞赛裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

（九）参赛人员按规定的操作程序进行操作。操作中若违反安全操作规程可能导致发生严重安全事故的，裁判员有权取消其比赛资格。

- 四、赛场管理须知

（一）竞赛现场设立警戒线，与比赛无关的人员不得进入竞赛现场。

（二）竞赛服务单位应保持竞赛设施的完好，做好比赛的后勤保障。

- 五、赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后取消其比赛资格：

（一）不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判员提出警告累计2次，或情节特别严重，造成竞赛中止的，经总裁判长裁定后，中止该队比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

（二）竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。